;                     ЛИСТИНГ 6.7

;        Процедуры для непосредственной работы

;          с контроллером жестких дисков ATA

;

; Автор текста программы Кулаков Владимир Геннадьевич.

; Файл list6_07.inc, 24.05.2002.

; Максимальное время ожидания завершения операции

; (в "тиках")

MaxHDDWaitTime equ 10

DATASEG

; Стандартные базовые адреса каналов 1 - 4

StandardHDDBases DW 1F0h, 170h, 1E8h, 168h

; Номер канала

ChannelNumber DW ?

; Базовый адрес группы портов контроллера HDD

HDDBasePortAddr DW ?

; Номер диска

HDDNumber DB ?

; Параметры ATA-команды

ATAFeatures     DB ? ;особенности

ATASectorCount  DB ? ;количество обрабатываемых секторов

ATASectorNumber DB ? ;номер начального сектора

ATACylinder     DW ? ;номер начального цилиндра

ATAHead         DB ? ;номер начальной головки

ATAAddressMode  DB ? ;режим адресации (0 - CHS, 1 - LBA)

ATACommand      DB ? ;код команды, подлежащей выполнению

; Код ошибки (0 - нет ошибок, 1 - превышен допустимый

; интервал ожидания, 2 - неверный код режима адресации,

; 3 - неверный номер канала, 4 - неверный номер диска,

; 5 - неверный номер головки, 6 - ошибка при выполнении

; команды)

HDDErrorCode DB ?

; Момент начала очередной операции с диском

HDDTime DD ?

; Адрес считываемого сектора в режиме LBA

SectorAddress DD 0

; Область памяти для хранения прочитанного сектора

SectorDataBuffer DB 512 DUP (?)

ENDS

CODESEG

;*************************************************

;*  ЧТЕНИЕ СЕКТОРА ЖЕСТКОГО ДИСКА В РЕЖИМЕ LBA   *

;* Входные параметры передаются через глобальные *

;* перменные:                                    *

;* ChannelNumber - номер канала (1 - 4);         *

;* HDDNumber - номер диска на канале (0 или 1);  *

;* SectorAddress - номер считываемого сектора.   *

;* Сектор считывается основной сегмент данных,   *

;* в массив SectorDataBuffer.                    *

;*************************************************

PROC ReadHDDSector NEAR

pushad

push    ES

; Задать режим LBA

mov     [ATAAddressMode],1

; Послать команду чтения сектора (с повторами)

mov     [ATAFeatures],0

mov     [ATASectorCount],1

mov     EAX,[SectorAddress]

mov     [dword ptr ATASectorNumber],EAX

mov     [ATACommand],20h

call    SendCommandToHDD

cmp     [HDDErrorCode],0

jne     @@End    ;закончить, сохранив код ошибки

; Ожидать готовность данных HDD

mov     AX,0

mov     ES,AX

mov     DX,[HDDBasePortAddr]

add     DX,7     ;адрес регистра состояния

@@WaitCompleet:

; Проверить время выполнения команды

mov     EAX,[ES:046Ch]

sub     EAX,[HDDTime]

cmp     EAX,MaxHDDWaitTime

ja      @@Error1 ;ошибка тайм-аута

; Проверить готовность

in      AL,DX

test    AL,80h   ;состояние сигнала BSY

jnz     @@WaitCompleet

test    AL,08h   ;состояние сигнала DRQ

jz      @@WaitCompleet

; Принять сектор

mov     AX,[CS:MainDataSeg]

mov     ES,AX

mov     DI,offset SectorDataBuffer

mov     DX,[HDDBasePortAddr] ;регистр данных

mov     CX,256   ;число считываемых слов

rep     insw     ;принять блок данных

; Сбросить признак ошибки

mov     [HDDErrorCode],0

jmp short @@End

; Записать номер ошибки

@@Error1:

mov     [HDDErrorCode],1 ;ошибка тайм-аута

jmp short @@End

@@End:  pop     ES

popad

ret

ENDP ReadHDDSector

;****************************************************

;*          ПОСЛАТЬ КОМАНДУ ЗАДАННОМУ ДИСКУ         *

;* Входные параметры передаются через глобальные    *

;* перменные:                                       *

;* ChannelNumber - номер канала (1 - 4);            *

;* HDDNumber - номер диска (0 или 1);               *

;* ATAFeatures - "особенности";                     *

;* ATASectorCount - количество секторов;            *

;* ATASectorNumber - номер начального сектора;      *

;* ATACylinder - номер начального цилиндра;         *

;* ATAHead - номер начальной головки;               *

;* ATAAddressMode - режим адресации (0-CHS, 1-LBA); *

;* ATACommand - код команды.                        *

;* После успешного выполнения функции:              *

;* в SectorDataBuffer - прочитанный сектор;         *

;* в HDDBasePortAddr - базовый адрес HDD;           *

;* в HDDTime - момент начала выполнения команды;    *

;* в HDDErrorCode - ноль.                           *

;* При возникновении ошибки в HDDErrorCode будет    *

;* возвращен код ошибки.                            *

;****************************************************

PROC SendCommandToHDD near

pushad

push    ES

; Запомнить время начала операции с диском

; Загрузить в ES сегмент данных BIOS

mov     AX,0

mov     ES,AX

; Запомнить текущее время

mov     EAX,[ES:046Ch]

mov     [HDDTime],EAX

; Проверить значение кода режима

cmp     [ATAAddressMode],1

ja      @@Error2

; Проверить корректность номера канала

mov     BX,[ChannelNumber]

cmp     BX,1

jb      @@Error3

cmp     BX,4

ja      @@Error3

; Установить базовый адрес

dec     BX

shl     BX,1

mov     AX,[BX+StandardHDDBases]

mov     [HDDBasePortAddr],AX

; Запретить прерывания от контроллера HDD

mov     DX,[HDDBasePortAddr]

add     DX,206h

mov     AL,1010b

out     DX,AL

; Ожидать "освобождения" HDD

mov     DX,[HDDBasePortAddr]

add     DX,7     ;адрес регистра состояния

@@WaitNotBSY:

; Проверить время выполнения команды

mov     EAX,[ES:046Ch]

sub     EAX,[HDDTime]

cmp     EAX,MaxHDDWaitTime

ja      @@Error1 ;ошибка тайм-аута

; Проверить состояние сигнала BSY

in      AL,DX

test    AL,80h   ;состояние сигнала BSY

jnz     @@WaitNotBSY

; Ожидание готовности HDD к приему команды

; Выбрать нужный диск

mov     DX,[HDDBasePortAddr]

add     DX,6    ;адрес регистра головок

mov     AL,[HDDNumber]

cmp     AL,1    ;проверить номера диска

ja      @@Error4

shl     AL,4

or      AL,10100000b

out     DX,AL

; Ожидать, пока диск не будет готов

inc     DX

@@WaitHDReady:

; Проверить время выполнения команды

mov     EAX,[ES:046Ch]

sub     EAX,[HDDTime]

cmp     EAX,MaxHDDWaitTime

ja      @@Error1 ;ошибка тайм-аута

; Проверить состояние BSY и DRDY

in      AL,DX

test    AL,80h   ;состояние сигнала BSY

jnz     @@WaitHDReady

test    AL,40h   ;состояние сигнала DRDY

jz      @@WaitHDReady

; Загрузить команду в регистры контроллера

mov     DX,[HDDBasePortAddr]

inc     DX       ;регистр "особенностей"

mov     AL,[ATAFeatures]

out     DX,AL

inc     DX       ;счетчик секторов

mov     AL,[ATASectorCount]

out     DX,AL

inc     DX       ;регистр номера сектора

mov     AL,[ATASectorNumber]

out     DX,AL

inc     DX       ;номер цилиндра (младший байт)

mov     AX,[ATACylinder]

out     DX,AL

inc     DX       ;номер цилиндра (старший байт)

mov     AL,AH

out     DX,AL

inc     DX       ;номер головки/номер диска

mov     AL,[HDDNumber]

shl     AL,4

cmp     [ATAHead],0Fh  ;проверить номер головки

ja      @@Error5

or      AL,[ATAHead]

or      AL,10100000b

mov     AH,[ATAAddressMode]

shl     AH,6

or      AL,AH

out     DX,AL

; Послать команду

mov     AL,[ATACommand]

inc     DX       ;регистр команд

out     DX,AL

; Сбросить признак ошибки

mov     [HDDErrorCode],0

jmp short @@End

; Записать код ошибки

@@Error1:

mov     [HDDErrorCode],1

jmp short @@End

@@Error2:

mov     [HDDErrorCode],2

jmp short @@End

@@Error3:

mov     [HDDErrorCode],3

jmp short @@End

@@Error4:

mov     [HDDErrorCode],4

jmp short @@End

@@Error5:

mov     [HDDErrorCode],5

jmp short @@End

@@End:  pop     ES

popad

ret

ENDP SendCommandToHDD

;*************************************************

;*     ЧТЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА ЖЕСТКОГО ДИСКА      *

;* Входные параметры передаются через глобальные *

;* перменные:                                    *

;* ChannelNumber - номер канала (1 - 4);         *

;* HDDNumber - номер диска на канале (0 или 1).  *

;* Идентификационный блок данных считывается     *

;* в массив SectorDataBuffer.                    *

;*************************************************

PROC ReadHDD_ID near

pushad

push    ES

; Задать режим CHS

mov     [ATAAddressMode],0

; Послать команду идентификации устройства

mov     [ATAFeatures],0

mov     [ATAHead],0

mov     [ATACommand],0ECh

call    SendCommandToHDD

cmp     [HDDErrorCode],0 ;проверить код ошибки

jne     @@End  ;закончить, сохранив код ошибки

; Ожидать готовность данных HDD

mov     AX,0

mov     ES,AX

mov     DX,[HDDBasePortAddr]

add     DX,7     ;адрес регистра состояния

@@WaitCompleet:

; Проверить время выполнения команды

mov     EAX,[ES:046Ch]

sub     EAX,[HDDTime]

cmp     EAX,MaxHDDWaitTime

ja      @@Error1 ;ошибка тайм-аута

; Проверить готовность

in      AL,DX

test    AL,80h   ;состояние сигнала BSY

jnz     @@WaitCompleet

test    AL,1     ;состояние сигнала ERR

jnz     @@Error6

test    AL,08h   ;состояние сигнала DRQ

jz      @@WaitCompleet

; Принять блок данных от контроллера

mov     AX,[CS:MainDataSeg]

mov     ES,AX

mov     DI,offset SectorDataBuffer

mov     DX,[HDDBasePortAddr] ;регистр данных

mov     CX,256   ;число считываемых слов

rep     insw     ;принять блок данных

jmp short @@End

; Записать код ошибки

@@Error1:

mov     [HDDErrorCode],1

jmp short @@End

@@Error6:

mov     [HDDErrorCode],6

@@End:  pop     ES

popad

ret

ENDP ReadHDD_ID

ENDS